Test Plan 是從 Verification Spec 展開的執行細節文件，每一筆都要能對應回一個 Feature ID。

1. 文件資訊（Document Info）

和 Verification Spec 一樣的基本資訊：

- 文件版本、日期、作者

- 對應的 Verification Spec 版本（要能 trace back）

- DUT 名稱與版本

2. Test Case 清單（Test Case List）

這是 Test Plan 的主體，每一個 test case 都要包含以下欄位：

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| Test ID | 唯一識別碼，例如 TC_001 |
| Test Name | 程式碼裡的 class 名稱，例如 test_wr_rd_basic |
| Feature ID | 對應 Verification Spec 的哪個功能點 |
| 目的 | 這個 test 要驗什麼，一句話說清楚 |
| 測試方法 | Directed / Constrained Random / Formal |
| 前置條件 | 執行前需要什麼狀態（例如 reset 完成） |
| 測試步驟 | 具體怎麼打激勵 |
| Pass Condition | 什麼叫做 pass，要明確可量測 |
| 優先順序 | P1 / P2 / P3 |
| Coverage Item | 這個 test 預計打到哪些 cover point |
| 負責人 | 誰來實作這個 test |
| 狀態 | Not Started / In Progress / Pass / Fail |

3. 測試步驟要夠具體

很多人寫 Test Plan 最常犯的錯誤是步驟太模糊，例如：

❌ 太模糊：

送出一個 write transaction，然後 read back

✅ 夠具體：

- 等 reset 釋放

- 送出 WRITE，ADDR=0x100，DATA=0xDEADBEEF，PSTRB=0xF

- 送出 READ，ADDR=0x100

- 檢查 PRDATA == 0xDEADBEEF

- 檢查 PSLVERR == 0

- 檢查 scoreboard 0 error

4. Pass Condition 要可量測

❌ 不好：

資料正確

✅ 好：

PRDATA == PWDATA，scoreboard 報告 0 FAIL，無 UVM_ERROR，PSLVERR == 0

5. Coverage Mapping

每個 test case 要標明它預計覆蓋哪些 cover point，這樣才能做 coverage closure 分析：

| Test ID | Cover Group | Cover Point |
| --- | --- | --- |
| TC_001 | cg_transaction | pwrite=WRITE |
| TC_002 | cg_transaction | pwrite=READ |
| TC_003 | cg_wait_state | wait_cycles=0 |
| TC_004 | cg_wait_state | wait_cycles=1,2,3 |

6. Regression 分組

把 test case 依照執行時機分組：

| 分組 | 內容 | 執行時機 |
| --- | --- | --- |
| Sanity | 最基本的 5-10 個 P1 test | 每次 RTL 更新後 |
| Nightly | 所有 P1 + P2 test | 每天晚上跑 |
| Full Regression | 全部 test + coverage | Tape-out 前 |

7. 與 Verification Spec 的對應表

確保每個 Feature ID 都有至少一個 test case 對應，沒有漏掉：

| Feature ID | 功能描述 | 對應 Test Case |
| --- | --- | --- |
| F001 | APB Write | TC_001, TC_002, TC_005 |
| F002 | APB Read | TC_003, TC_004 |
| F003 | PREADY wait state | TC_010, TC_011, TC_012 |

如果某個 Feature ID 沒有對應的 test case，就是一個 gap，要補。

8. 不涵蓋的項目（Out of Scope）

明確寫出這份 Test Plan 不驗什麼，避免日後糾紛：

- 哪些功能留給 system level 驗

- 哪些場景超出 block level 的範圍

- 哪些 corner case 已知不驗（以及原因）

整體結構總結

Test Plan

├─ 1. 文件資訊

├─ 2. Test Case 清單（主體）

│       每筆包含：ID、名稱、Feature ID、

│                目的、步驟、Pass Condition、

│                優先順序、Coverage Item、狀態

├─ 3. Coverage Mapping 表

├─ 4. Regression 分組

├─ 5. Feature → Test Case 對應表

└─ 6. Out of Scope

最關鍵的一點：Test Plan 寫完之後，一個沒看過 DUT 的人，應該能照著步驟把 test 實作出來，而且知道什麼叫做 pass。 如果做不到，就是寫得不夠具體。

要我幫你針對現有的 APB 或 AHB 環境，重新產生一份包含完整步驟和 Coverage Mapping 的詳細版 Test Plan 嗎？