Verification Specification 是一份「我要驗什麼、怎麼驗」的策略文件，具體來說需要以下這些內容：

1. 文件資訊（Document Info）

最基本的文件管理資訊：

- 文件版本、日期、作者

- DUT 名稱與版本

- 對應的 Design Spec 版本

- Review 狀態（Draft / Under Review / Approved）

2. DUT 功能描述（DUT Overview）

用自己的話把 Design Spec 重新詮釋，重點是從驗證角度看 DUT：

- DUT 的功能是什麼

- 輸入輸出介面

- 內部主要模組（FSM、暫存器、FIFO 等）

- 與其他 IP 的連接關係

- 不在驗證範圍內的功能（Out of Scope）

3. 驗證方法論（Methodology）

說明你打算用什麼方法驗：

- 模擬方式（UVM Simulation / Formal / Emulation）

- 語言與工具（SystemVerilog + UVM、Xcelium、VCS 等）

- Constrained Random 還是 Directed Test 為主

- Coverage-driven verification 策略

4. 環境架構（Testbench Architecture）

這是 Verification Spec 的核心，要說清楚環境長什麼樣：

- 環境架構圖（UVM component hierarchy）

- 每個 component 的職責（Agent、Driver、Monitor、Scoreboard）

- Interface 設計（clocking block、modport）

- DUT 如何被例化進 testbench

- 多個 Agent 時如何協調

5. 功能點清單（Feature List）

把 DUT 的所有功能列出來，每個功能點對應到後來 Test Plan 的 test case：

| Feature ID | 功能描述 | 來源（Design Spec 章節） | 優先順序 |
| --- | --- | --- | --- |
| F001 | APB Write transaction | Sec 3.1 | P1 |
| F002 | APB Read transaction | Sec 3.2 | P1 |
| F003 | PREADY wait state | Sec 3.3 | P1 |

6. Coverage 計畫（Coverage Plan）

說明你要量測哪些覆蓋率來確認驗完了：

- Functional Coverage：covergroup 設計，cover point 和 cross coverage

- Code Coverage：line、branch、toggle、FSM coverage 的目標百分比

- Coverage closure 的策略（什麼時候算夠）

7. Assertion 計畫（Assertion Plan）

列出所有需要用 SVA 保護的行為：

- 哪些協議規則要用 assertion 保護

- 每條 assertion 對應哪個 spec 規定

- 放在 interface 還是 checker module

8. 測試策略（Test Strategy）

說明測試的整體方向：

- Directed test 用在哪些場景

- Constrained random 的約束設計方向

- Corner case 的識別方式

- Regression 的執行頻率與規模

9. Entry / Exit Criteria

Entry Criteria（什麼條件才能開始驗）：

- RTL freeze（Design Spec 已經 review 完）

- Testbench 基本架構建好

- Lint clean

Exit Criteria（什麼條件才算驗完）：

- 所有 P1 test case pass

- Functional coverage ≥ 95%

- Code coverage 達標

- 0 UVM_ERROR / FATAL

10. 風險與排程（Risk & Schedule）

- 哪些功能驗起來最複雜

- 依賴關係（等 RTL、等 IP model）

- 預估工時與人力分配

各章節的重要性

必寫（沒有就不完整）

├─ DUT 功能描述

├─ 環境架構圖

├─ Feature List

├─ Coverage 計畫

└─ Exit Criteria

強烈建議

├─ Assertion 計畫

├─ 測試策略

└─ 風險評估

視公司規範

├─ 文件資訊與 revision history

└─ 排程

簡單說，Verification Spec 要回答三個問題：驗什麼（Feature List）、怎麼驗（Methodology + 環境架構）、驗到什麼程度算完（Coverage + Exit Criteria）。Test Plan 再從這裡展開每一個具體的 test case。